# Marco teórico y arquitectura de referencia para el desarrollo del firmware

Proyecto: Seguimiento 360 — plataforma IoT de alarma y monitoreo para hogar y vehículos
Documento: Marco teórico del firmware
Versión: 1.0
Fecha: 22 de octubre de 2026
Autor: Equipo de arquitectura de firmware
Estado: Vigente para el desarrollo del firmware
Ámbito: Hub ESP32-S3, nodos ESP32/ESP32-C3 y contratos con el backend.

## Control del documento

| Versión | Fecha | Cambio principal |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-22 | Consolidación del marco teórico, la arquitectura y los contratos del firmware en un solo documento |

### Propósito

Este documento es la referencia única para el desarrollo del firmware de Seguimiento 360. Integra el marco teórico del proyecto, la arquitectura del sistema, el diseño del hub y de los nodos, los contratos de comunicación, el modelo de seguridad, las pruebas de aceptación y el proceso de desarrollo.

No sustituye a los documentos de detalle: los organiza y establece cuál es la interpretación vigente cuando hay contradicciones.

### Audiencia

- Ingenieros de firmware que implementan el hub y los nodos.

- Arquitectos que revisan decisiones y contratos.

- Integradores del backend que necesitan conocer los topics, payloads y tiempos del firmware.

- Responsables de pruebas que ejecutan las pruebas de aceptación.

### Precedencia documental

Cuando dos documentos se contradicen, se aplica este orden:

- Este marco teórico para las decisiones de arquitectura del firmware.

- docs/firmware/specs/01-requisitos.md, 02-interfaces.md y 03-pruebas-aceptacion.md para requisitos, contratos y criterios de aceptación.

- docs/hardware/A1 a A8 para el diseño detallado de tareas, FSM, memoria, seguridad, secuencias, riesgos e hitos.

- docs/firmware/hub.md, docs/hardware/PROTOCOLO_ESPNOW.md y docs/hardware/ARQUITECTURA_HUB.md para la implementación y el contexto.

- docs/marco-teorico/ para el contexto académico, de mercado y de negocio.

Si una decisión de este documento cambia un contrato de la SPEC-02, se registra como change request con incremento de versión mayor y se actualizan todos los documentos afectados.

### Cómo usar este documento

- Antes de escribir código, lee los capítulos 3 a 9.

- Antes de definir un topic, payload o frame, usa el capítulo 10.

- Antes de cerrar un hito, ejecuta las pruebas del capítulo 11.

- Antes de iniciar una fase, revisa el capítulo 12.

- Si encuentras una contradicción, no la resuelvas en silencio: regístrala en el capítulo 13.

## Contenido

| Capítulo | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Introducción, objetivos y metodología |
| 2 | Estado del arte y decisiones tecnológicas |
| 3 | Arquitectura de referencia y estado actual |
| 4 | Hardware y plataforma |
| 5 | Arquitectura del firmware del hub |
| 6 | Firmware de nodos |
| 7 | Comunicaciones y secuencias |
| 8 | Memoria y rendimiento |
| 9 | Seguridad |
| 10 | Contratos y control de cambios |
| 11 | Pruebas y aceptación |
| 12 | Proceso de desarrollo |
| 13 | Riesgos y decisiones abiertas |
| 14 | Hoja de ruta del firmware |
| 15 | Conclusiones |
| 16 | Referencias y trazabilidad |
| A | Glosario |
| B | Checklist de release |

## Resumen ejecutivo

Seguimiento 360 es una plataforma de alarma y monitoreo para hogar y vehículos. El firmware es la pieza que conecta el mundo físico con la nube: los nodos detectan eventos, el hub los valida, ejecuta la lógica local de alarma y los publica por MQTT; el backend autentica, almacena y notifica.

El firmware se desarrolla sobre ESP-IDF y FreeRTOS, con dos plataformas:

- Hub: ESP32-S3, doble núcleo, 16 MB de flash y 8 MB de PSRAM. Coordina los nodos por ESP-NOW, mantiene la conexión WiFi/MQTT, ejecuta la máquina de estados de alarma, gestiona el provisioning y las actualizaciones OTA.

- Nodos: ESP32-C3 como plataforma objetivo de bajo consumo; el prototipo actual de sensor ultrasónico usa ESP32 clásico. Despiertan por interrupción, transmiten una trama ESP-NOW y vuelven a sueño profundo.

Las decisiones estructurales son:

- Autonomía local: la alarma se evalúa y la sirena se activa en el hub, sin depender de internet.

- ESP-NOW para el enlace local: baja latencia, bajo consumo y sin punto de acceso.

- MQTT sobre WSS en el puerto 443: sin abrir puertos, a través de Cloudflare Tunnel.

- Multi-tenant: la jerarquía tenant/site/hub se refleja en los topics y en las ACL.

- NVS como memoria de estado: configuración, credenciales, estado de alarma y secuencias anti-replay sobreviven reinicios.

- OTA A/B con rollback:actualización firmada, validación de hash y vuelta a la versión anterior si el arranque no es saludable.

- Proceso SDD: requisitos, specs, pruebas de aceptación e hitos M1–M7 antes de codificar.

El estado actual es heterogéneo: la conectividad WiFi/MQTT, los topics multi-tenant y el componente ESP-NOW v1 existen; el frame v1 todavía no se usa en todos los nodos, el provisioning y el OTA están en curso, y la seguridad de producción (MQTT autenticado, Secure Boot y cifrado de flash) está pendiente. El capítulo 3.6 presenta la tabla de estado actual frente al objetivo.

## 1. Introducción

### 1.1 Planteamiento del problema

Los sistemas de alarma tradicionales dependen de una central, de cableado y de cuotas mensuales. Las alternativas IoT de bajo costo suelen depender de nubes extranjeras, no integran hogar y vehículo y carecen de autonomía local. Seguimiento 360 busca cubrir ese espacio con hardware asequible, servidor propio, soporte regional y un modelo sin suscripción obligatoria.

El firmware debe resolver cuatro problemas concretos:

- Detectar eventos físicos con nodos de bajo consumo y batería.

- Entregar esos eventos al hub con latencia y fiabilidad acotadas.

- Decidir localmente si hay alarma, aunque no haya internet.

- Sincronizar el estado con el backend sin exponer credenciales ni permitir suplantaciones.

### 1.2 Objetivos del firmware

- Implementar el hub ESP32-S3 con coordinación ESP-NOW, cliente MQTT/WSS, máquina de estados de alarma, provisioning, OTA y almacenamiento local.

- Implementar los nodos sensores y actuadores con sueño profundo, despertar por interrupción, transmisión fiable y reporte de batería.

- Cumplir los presupuestos de tiempo: arranque hasta MQTT en 10 s o menos, recepción ESP-NOW hasta publicación MQTT en 250 ms o menos, y ACK al nodo en 50 ms o menos.

- Garantizar la operación autónoma: la sirena local debe activarse sin internet y el estado debe sobrevivir cortes de energía.

- Proveer una base de seguridad verificable: credenciales por dispositivo, ACL por tenant, anti-replay, OTA firmado y protección de secretos en reposo.

- Dejar el firmware trazable: cada requisito debe tener una prueba de aceptación y un hito.

### 1.3 Alcance y límites

Incluido:

- Firmware del hub ESP32-S3.

- Firmware de nodos sensores y actuadores sobre ESP32-C3 (objetivo) y ESP32 (prototipo actual).

- Contratos con el backend: topics MQTT, payloads, provisioning, OTA y API de control.

- Pruebas de aceptación, instrumentación y validación de presupuestos.

- Proceso de desarrollo, hitos y gestión de riesgos.

Excluido:

- Implementación del backend Node-RED, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana, Traccar y la PWA.

- Aplicación móvil nativa.

- Certificaciones UL/CE o grado de seguridad 2–3.

- Cámaras y análisis de video (fase 2).

- Facturación y plan de negocio, salvo el contexto necesario.

### 1.4 Metodología

El desarrollo sigue un proceso de diseño secuencial (SDD) con validación incremental:

- Requisitos: se identifican y numeran en la SPEC-01.

- Diseño: se documentan tareas, FSM, memoria, seguridad y secuencias en A1–A8.

- Contratos: se congelan en la SPEC-02 antes de codificar.

- Implementación por hitos: M1 a M7, cada uno con criterios de salida y pruebas AT.

- Validación: banco de pruebas, instrumentación y mediciones; no se acepta una funcionalidad sin AT.

- Revisión: cambios de contrato con change request y bump de versión.

La regla es simple: si no está en una spec o en una prueba, no es un requisito.

### 1.5 Estructura del documento

- Parte I (capítulos 1–2): contexto, estado del arte y decisiones tecnológicas.

- Parte II (capítulos 3–4): arquitectura del sistema y plataforma de hardware.

- Parte III (capítulos 5–9): diseño del firmware, comunicaciones, memoria y seguridad.

- Parte IV (capítulos 10–15): contratos, pruebas, proceso, riesgos, hoja de ruta y conclusiones.

## 2. Estado del arte y decisiones tecnológicas

### 2.1 Plataforma de microcontroladores

El proyecto usa la familia ESP32 por cuatro razones: conectividad WiFi/Bluetooth integrada, madurez de ESP-IDF con FreeRTOS, disponibilidad de módulos de bajo costo y soporte de bajo consumo con sueño profundo.

| Plataforma | Uso en el proyecto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | Hub y rastreador vehicular | Doble núcleo a 240 MHz, PSRAM, GPIO suficiente, aceleración criptográfica y WiFi/Bluetooth simultáneos |
| ESP32-C3 | Nodos sensores de bajo consumo (objetivo) | RISC-V de bajo costo, WiFi/Bluetooth, sueño profundo y consumo reducido |
| ESP32 clásico | Prototipo de sensor ultrasónico | Disponibilidad inmediata para validar el enlace y el sensor; no es la plataforma objetivo de producción |

El hub requiere el S3 porque debe ejecutar simultáneamente WiFi, ESP-NOW, MQTT/TLS, portal cautivo y lógica de alarma. Un C3 no tiene el margen de CPU ni de memoria para ese conjunto.

### 2.2 Tecnología de comunicación local

| Tecnología | Alcance | Latencia | Consumo | Papel en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi | 30–100 m | Decenas de ms | Alto | Enlace del hub a la nube |
| ESP-NOW | 50–200 m en campo abierto | Milisegundos | Muy bajo | Enlace nodo–hub |
| LoRa | 2–15 km | Segundos | Bajo | Descartado en fase 1; expansión rural futura |
| 4G/LTE | Cobertura celular | Decenas de ms | Alto | Rastreador vehicular |

ESP-NOW se elige porque no necesita punto de acceso, permite tramas de hasta 250 bytes, tiene ACK por hardware y encaja con el ciclo de sueño profundo de los nodos. La coexistencia con WiFi se resuelve fijando el canal de operación; el análisis está en el capítulo 7.1.

### 2.3 Protocolo de mensajería

| Criterio | MQTT | CoAP | HTTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo | Publicar/suscribir | REST sobre UDP | Petición/respuesta |
| Sobrecarga | Muy baja | Baja | Alta |
| Calidad de servicio | QoS 0/1/2 | Confirmable | No aplica |
| Desconexiones | LWT, sesión persistente | Parcial | No |
| Ecosistema | Mosquitto, Node-RED, InfluxDB | Menor | Amplio |

MQTT se elige por su integración con la infraestructura existente, su soporte de LWT y su capacidad de operar sobre WSS en el puerto 443.

### 2.4 Sistema operativo y entorno

- ESP-IDF v5.x como SDK oficial.

- FreeRTOS como sistema operativo de tiempo real.

- ESP-NOW como enlace local.

- mbedTLS para TLS.

- NVS para persistencia.

- cJSON para los payloads JSON de la fase 1.

La arquitectura de tareas y el reparto de núcleos se detallan en el capítulo 5.

### 2.5 Seguridad de referencia

El modelo se apoya en prácticas estándar de IoT:

- Credenciales únicas por dispositivo, nunca compartidas.

- TLS en el transporte y verificación del certificado del servidor.

- Cifrado del enlace local con PMK/LMK.

- Anti-replay por secuencia monotónica.

- Secure Boot y cifrado de flash para proteger el firmware y las claves en reposo.

- OTA firmado con rollback.

- ACL por tenant en el broker.

El capítulo 9 desarrolla el modelo y distingue lo implementado de lo pendiente.

### 2.6 Resumen de decisiones

| Decisión | Alternativa descartada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 para el hub | ESP32-C3, Raspberry Pi | Potencia, PSRAM, doble núcleo y costo |
| ESP32-C3 para nodos | ESP32 clásico, STM32+radio | Consumo, integración y costo |
| ESP-NOW | WiFi, LoRa | Latencia, consumo y ausencia de infraestructura |
| MQTT sobre WSS | CoAP, HTTP | Ecosistema, LWT y integración con el backend |
| FreeRTOS/ESP-IDF | Arduino, Zephyr | Madurez, control y soporte de ESP32 |
| Lógica local en el hub | Lógica solo en la nube | La alarma no puede depender de internet |

## 3. Arquitectura de referencia

### 3.1 Capas y entidades

El sistema se organiza en cuatro capas:

[ PERCEPCIÓN ]
  Nodos ESP32-C3 / ESP32: magnético, PIR, humo/gas, temperatura,
  inundación, pánico, sirena, ultrasónico.
  Rastreador vehicular ESP32-S3 + A7670SA-FASE.
        │ ESP-NOW (hogar)                 │ UART + 4G/GNSS (vehículo)
        ▼                                 ▼
[ BORDE ]
  Hub ESP32-S3: coordinación ESP-NOW, FSM de alarma, sirena local,
  store-and-forward, portal cautivo, OTA.
        │ WiFi + MQTT/WSS:443
        ▼
[ NUBE ]
  Cloudflare Tunnel → Mosquitto → Node-RED → PostgreSQL / InfluxDB
  → Grafana / Traccar / Gotify / Telegram
        │ HTTPS / WebSocket
        ▼
[ APLICACIÓN ]
  PWA cliente, panel de administración, dashboards.

Las entidades del dominio son:

- Tenant: cliente de la plataforma.

- Site: propiedad o ubicación física.

- Hub: gateway del sitio.

- Node: sensor o actuador del sitio.

- Vehicle: vehículo del tenant, con rastreador propio.

- Event: hecho detectable (apertura, movimiento, humo, agua, pánico, tamper, batería baja, offline).

- Command: acción del backend o de la PWA hacia el hub (arm, disarm, OTA, rotación de credenciales).

### 3.2 Responsabilidades del hub

- Recibir y validar tramas ESP-NOW de los nodos.

- Enviar ACK en 50 ms o menos.

- Evaluar la máquina de estados de alarma con lógica local.

- Activar la sirena local sin esperar al backend.

- Publicar eventos y estado por MQTT/WSS.

- Recibir comandos y responder con el resultado.

- Mantener la tabla de nodos, batería y última actividad.

- Persistir configuración, estado y secuencias en NVS.

- Ejecutar el portal cautivo de provisioning.

- Descargar, validar e instalar OTA con rollback.

- Detectar tamper y pérdida de energía.

- Mantener el watchdog y la recuperación ante fallos.

### 3.3 Responsabilidades de los nodos

- Dormir el mayor tiempo posible.

- Despertar por interrupción del sensor o por temporizador.

- Leer el sensor y construir una trama ESP-NOW v1.

- Transmitir con reintentos y esperar ACK.

- Reportar batería de forma periódica o cuando esté baja.

- Volver a sueño profundo.

- En el caso de la sirena, permanecer en escucha y ejecutar comandos con confirmación.

### 3.4 Flujo extremo a extremo

Sensor → Nodo → ESP-NOW → Hub → FSM local → Sirena
                              │
                              └→ MQTT/WSS → Broker → Node-RED
                                                   ├→ InfluxDB
                                                   ├→ PostgreSQL
                                                   └→ Gotify/Telegram → PWA

El detalle de las secuencias (pairing, evento, arm/disarm, pérdida de energía y OTA) está en el capítulo 7.5.

### 3.5 Multi-tenant y jerarquía de tópicos

La jerarquía es tenant → site → hub → node. Los vehículos se asocian al tenant. Los topics reflejan esa jerarquía:

seguimiento360/tenant/{tid}/site/{sid}/hub/{hid}/hello
seguimiento360/tenant/{tid}/site/{sid}/hub/{hid}/command
seguimiento360/tenant/{tid}/site/{sid}/hub/{hid}/response
seguimiento360/tenant/{tid}/site/{sid}/hub/{hid}/event
seguimiento360/tenant/{tid}/site/{sid}/hub/{hid}/status

El aislamiento se garantiza en dos niveles: ACL del broker por usuario/dispositivo y filtrado por tenant_id en el backend. El firmware no decide el tenant: lo recibe en el provisioning y lo usa como parte fija de sus topics.

### 3.6 Estado actual frente al objetivo

La siguiente tabla es la lectura vigente del repositorio. No sustituye a la SPEC-01, pero evita que el marco teórico describa como implementado algo que todavía es diseño.

| Elemento | Estado actual | Objetivo | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Hub ESP32-S3 | Implementado | Producción | firmware/hub, sdkconfig.defaults |
| WiFi STA + MQTT/WSS | Implementado | Producción | main.c, components/mqtt_link |
| Topics multi-tenant | Implementado | Producción | get_mqtt_topic() en main.c |
| Frame ESP-NOW v1 | Componente implementado; ruta legacy en main.c | Usar v1 en todo el firmware | components/espnow_link frente a main.c |
| Nodo ultrasónico | Prototipo ESP32 con payload de 7 bytes | Nodo ESP32-C3 con frame v1 | firmware/sensor-ultrasonic/main/main.c |
| Tabla de nodos y node_lost | Pendiente | Implementado | SPEC-01 HUB-F-008 |
| NVS de configuración y alarma | Parcial | Implementado | SPEC-01 HUB-F-010 |
| Provisioning SoftAP + claim | Parcial | Implementado | components/sm_prov, web_config |
| OTA con firma y rollback | Parcial | Implementado | main/ota_manager.c |
| MQTT autenticado y ACL | No | Implementado | INFRA-REAL, capítulo 9 |
| Secure Boot / Flash Encryption | No | Implementado en release | A4, capítulo 9 |
| Pruebas AT-001 a AT-010 | Pendientes | Ejecutadas y registradas | SPEC-03 |

Las brechas se desarrollan en el capítulo 13. Las dos más urgentes son:

- Formato de trama: el nodo ultrasónico envía un payload de 7 bytes directamente; el hub espera una trama v1 con cabecera de 19 bytes y CRC16. El firmware del nodo debe migrar al frame v1 antes de considerar cerrado M2.

- Autoridad de la LMK: la decisión vigente es que el hub genera la LMK y el servidor nunca la recibe (A5 v0.3). La decisión D4 de A8, que decía que el servidor la genera y la guarda, queda superada.

## 4. Hardware y plataforma

### 4.1 Hub ESP32-S3

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| MCU | ESP32-S3, doble núcleo Xtensa LX7 a 240 MHz |
| Flash | 16 MB |
| PSRAM | 8 MB, modo octal, 80 MHz |
| WiFi | 2,4 GHz, STA + SoftAP |
| Bluetooth | BLE 5 |
| Alimentación | 5 V USB-C, respaldo LiPo 3,7 V con TP4056 y boost |
| Sensores locales | RTC DS3231, tamper, ADC de alimentación |
| Actuadores | LED RGB, buzzer, salida de sirena |

Asignación preliminar de GPIO:

| GPIO | Función | Observación |
| --- | --- | --- |
| GPIO48 | LED RGB WS2812 | Estado de WiFi, ESP-NOW y alarma |
| GPIO9 | I2C SDA | RTC DS3231 |
| GPIO10 | I2C SCL | RTC DS3231 |
| GPIO11 | Salida de sirena | MOSFET hacia relé o sirena de 12 V |
| GPIO12 | Buzzer interno | Retroalimentación local |
| GPIO0 | Botón físico | Pairing y prueba |
| GPIO4 | Tamper | Microinterruptor de carcasa |

La asignación es preliminar y debe validarse contra el esquemático final. No se deben usar pines de strapping para funciones que cambien durante el arranque.

### 4.2 Nodos

| Nodo | MCU objetivo | Sensor/actuador | Alimentación | Consumo en reposo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnético | ESP32-C3 | Reed switch | 2×AAA | ~50 µA |
| PIR | ESP32-C3 | AM312 | 18650 o 2×AAA | ~70 µA |
| Humo/gas | ESP32-C3 | MQ-2 | 5 V continuo | N/A |
| Temperatura/humedad | ESP32-C3 | BME280 | 2×AAA | ~30 µA |
| Inundación | ESP32-C3 | Sonda de electrodos | 2×AAA | ~20 µA |
| Pánico | ESP32-C3 | Pulsador | 18650 | ~30 µA |
| Sirena | ESP32-C3 | MOSFET + sirena 110 dB | 12 V | N/A |
| Ultrasónico | ESP32 (prototipo) | HC-SR04 | 5 V o batería | N/A |

El prototipo ultrasónico usa ESP32 clásico por disponibilidad. La migración a C3 es parte del plan de producto, no un requisito para validar la lógica del hub.

### 4.3 Rastreador vehicular

El rastreador combina un ESP32-S3 con un módulo SIMCom A7670SA-FASE (LTE + GNSS) por UART. Captura posición, ignición, impacto y datos OBD-II, y publica por 4G/MQTT y por el protocolo Osmand de Traccar.

| Señal | GPIO | Protección |
| --- | --- | --- |
| UART TX/RX al A7670 | UART1 | Niveles 3,3 V |
| Ignición | GPIO4 | Divisor y optoacoplador desde 12 V |
| Corte de motor | GPIO5 | Relé, opcional y con condiciones de seguridad |
| LED de estado | GPIO48 | — |
| Botón de servicio | GPIO0 | — |

La alimentación automotriz requiere fusible, TVS contra load dump y respaldo LiPo para detectar la desconexión de la batería principal.

### 4.4 Reglas de interfaz hardware–firmware

- Todo GPIO debe tener una función documentada y un estado por defecto seguro.

- Los pines de strapping no se usan para señales que cambian durante el boot.

- El ADC de batería usa un divisor de alta impedancia y un tiempo de muestreo suficiente.

- Las salidas inductivas (sirena, relé) llevan diodo de flyback y TVS.

- El tamper se detecta por interrupción de flanco, con pull-up interno y filtrado por software.

- La alimentación se monitorea por ADC; el umbral de corte se calibra en banco.

- El hub debe poder alimentar la sirena y el LED sin caídas que reinicien el MCU.

- La carcasa y el montaje no deben bloquear la antena; se respeta la zona de exclusión de Espressif.

### 4.5 Restricciones de hardware que afectan al firmware

- Un solo radio: WiFi y ESP-NOW comparten el transceptor. El canal debe ser fijo y coincidir con el del router.

- PSRAM compartida: los buffers grandes van a PSRAM; las estructuras críticas y las tablas LMK quedan en SRAM.

- Flash de 16 MB: permite particiones OTA de mayor tamaño que el diseño original de 4 MB. El esquema de A3 se escala, no se copia literalmente.

- Consumo: el nodo debe dormir entre eventos; no se permite mantener WiFi/MQTT en nodos a batería.

- Temperatura: el MQ-2 requiere precalentamiento; no se puede leer de forma instantánea tras el despertar.

## 5. Arquitectura del firmware del hub

### 5.1 Base: ESP-IDF, FreeRTOS y doble núcleo

El hub se implementa con ESP-IDF v5.x sobre FreeRTOS. El ESP32-S3 tiene dos núcleos y el diseño los usa de forma asimétrica:

- Core 0: radio y tiempo real. Alberga el driver WiFi, la recepción ESP-NOW, la transmisión ESP-NOW y el monitoreo del sistema.

- Core 1: aplicación y red. Alberga la lógica de alarma, la conexión WiFi/MQTT, la gestión de nodos y el provisioning.

La separación evita que un handshake TLS o una operación de flash bloqueen la recepción de tramas y el ACK al nodo. Es una decisión de arquitectura, no una optimización posterior: el presupuesto de ACK de 50 ms depende de ella.

### 5.2 Tareas

| Tarea | Núcleo | Prioridad | Stack | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t_espnow_rx | 0 | 24 | 3072 B | Recibir frames, validar CRC y secuencia, enviar ACK, encolar eventos |
| t_espnow_tx | 0 | 20 | 3072 B | Serializar la transmisión ESP-NOW; única tarea que llama a esp_now_send() |
| t_wifi_mqtt | 1 | 15 | 8192 B | SM_CONN, WiFi, TLS, MQTT, LWT, backoff |
| t_logic | 1 | 10 | 4096 B | SM_ALARM, reglas locales, puente ESP-NOW ↔ MQTT |
| t_node_mgr | 1 | 8 | 4096 B | SM_NODE, tabla de nodos, NVS, heartbeats |
| t_prov | 1 | 5 | 6144 B | SM_PROV, SoftAP, portal cautivo, claim |
| t_sys_mon | 0 | 1 | 2048 B | Watchdog, ADC de alimentación, tamper, housekeeping |

La prioridad 24 de t_espnow_rx es deliberada: debe estar por encima de las tareas de red y por debajo de las tareas internas del driver WiFi (prioridad 23 en ESP-IDF, con configMAX_PRIORITIES = 25). El ACK se construye y se envía antes de encolar el evento a la lógica superior.

### 5.3 Colas y sincronización

| Cola | Origen → destino | Longitud | Elemento | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xQ_EspnowIsr | callback RX → t_espnow_rx | 10 | 256 B | Frame crudo; el callback no hace trabajo pesado |
| xQ_EspnowLogic | t_espnow_rx → t_logic | 20 | 64 B | Evento validado y decodificado |
| xQ_NodeTx | lógica/nodos → t_espnow_tx | 10 | 256 B | ACK, comandos y respuestas a nodos |
| xQ_LogicMqtt | t_logic → t_wifi_mqtt | 10 | 128 B | Payload JSON para publicar |
| xQ_MqttCmd | t_wifi_mqtt → t_logic | 10 | 128 B | Comandos downlink |
| xQ_MqttNode | t_wifi_mqtt → t_node_mgr | 5 | 64 B | Comandos de gestión de nodos |

| Mutex | Protege | Motivo |
| --- | --- | --- |
| xMutex_NVS | nvs_set_* / nvs_commit | Evita corrupción si t_node_mgr y t_prov escriben a la vez |
| xMutex_Alarm | alarm_state_t | Protege transiciones ante eventos simultáneos |

El driver ESP-NOW no es thread-safe. Por eso no se usa un mutex para transmitir: se serializa con xQ_NodeTx y una única tarea t_espnow_tx. Un mutex podría provocar inversión de prioridad y bloquear el ACK.

### 5.4 Máquinas de estado

El hub tiene cuatro FSM ortogonales. Cada una corre en una tarea distinta o comparte tarea con prioridad adecuada; la independencia permite que el nodo reciba ACK aunque MQTT esté caído.

#### 5.4.1 SM_PROV — provisioning

| Estado | Descripción | Salida |
| --- | --- | --- |
| FACTORY_RESET | NVS sin tenant; limpia estado y nodos | NVS formateado → PROV_LISTEN |
| PROV_LISTEN | SoftAP + portal HTTP; espera claim code | Claim válido + respuesta del servidor → ACTIVE_TENANT |
| ACTIVE_TENANT | Hub operativo con tenant/site persistidos | Botón 10 s → FACTORY_RESET |

El provisioning es por SoftAP + portal cautivo, no por BLE. El instalador se conecta al AP del hub, abre http://192.168.4.1, introduce WiFi y claim code. El hub valida contra el backend y solo entonces escribe el tenant en NVS.

#### 5.4.2 SM_CONN — conexión

| Estado | Descripción | Salida |
| --- | --- | --- |
| DISCONNECTED | Sin red | Inicio de tarea → WIFI_CONNECTING |
| WIFI_CONNECTING | Asociación WiFi | IP obtenida → WIFI_CONNECTED; fallo → ERROR_BACKOFF |
| WIFI_CONNECTED | WiFi arriba, sin MQTT | LWT configurada, handshake TLS → MQTT_CONNECTING |
| MQTT_CONNECTING | WSS + TLS + CONNECT | CONNACK → ONLINE; fallo → ERROR_BACKOFF |
| ONLINE | Sesión MQTT estable | Caída → WIFI_CONNECTED o ERROR_BACKOFF |
| ERROR_BACKOFF | Espera exponencial 1 s → 60 s + jitter | Timer → WIFI_CONNECTING o MQTT_CONNECTING |

Si MQTT falla pero WiFi sigue arriba, el hub no reinicia WiFi: conserva NTP, portal local y capacidad de OTA local. El backoff con jitter evita la tormenta de reconexiones cuando el broker se reinicia.

#### 5.4.3 SM_ALARM — alarma

| Estado | Descripción | Salida |
| --- | --- | --- |
| DISARMED | Sistema inactivo | Comando ARM válido → ARMED |
| ARMED | Monitoreo activo; exit delay como timer | Sensor dispara → TRIGGERED; DISARM → DISARMED |
| TRIGGERED | Retardo de entrada; sirena aún no activa | Timeout → ALARM; DISARM → DISARMED |
| ALARM | Sirena activa y notificación máxima | DISARM → DISARMED; timeout de silencio → DISARMED |

El exit delay no es un estado separado: es un timer en la transición DISARMED → ARMED. El entry delay sí es TRIGGERED. La sirena se activa en ALARM por lógica local, sin esperar al backend.

Extensión de producto: el marco teórico original preveía armado total y parcial. La FSM implementada solo distingue ARMED/DISARMED. Si se requiere armado parcial (perimetral vs. interior), se añade un campo de política al estado (arm_mode) y una tabla de sensores por zona; no se crea una FSM nueva.

#### 5.4.4 SM_NODE — ciclo de vida del nodo

| Estado | Descripción | Salida |
| --- | --- | --- |
| UNKNOWN | MAC recibida pero no registrada | Pairing → PAIRING |
| PAIRING | Esperando validación del servidor o política local | Aprobado + LMK → ACTIVE; rechazo → UNKNOWN |
| ACTIVE | Nodo operativo, heartbeats normales | 3 heartbeats perdidos → LOST; delete → UNKNOWN |
| LOST | Sin comunicación; posible batería agotada | Heartbeat → ACTIVE; 24 h → UNKNOWN |

El contador de heartbeats perdidos vive en RAM. Solo los cambios ACTIVE ↔ LOST y la recepción de un heartbeat válido tocan NVS. Esto es lo que hace viable el desgaste de flash (capítulo 8).

### 5.5 Flujo de un evento y presupuestos

[ Nodo ] --frame v1--> [ t_espnow_rx ] --ACK--> [ Nodo ]
                              │
                              └─ xQ_EspnowLogic → [ t_logic ]
                                                     │
                                                     ├─ SM_ALARM (local)
                                                     ├─ sirena (si aplica)
                                                     └─ xQ_LogicMqtt → [ t_wifi_mqtt ] → MQTT

| Presupuesto | Medición | Punto de control |
| --- | --- | --- |
| ACK al nodo ≤ 50 ms | Interrupción RX → salida del ACK | t_espnow_rx; instrumentar rx_timestamp_us |
| RX → publicación MQTT ≤ 250 ms | Fin del frame → escritura al socket | t_logic + t_wifi_mqtt; contadores de alta resolución |
| Boot → MQTT online ≤ 10 s | Reset → primer status online | main + SM_CONN; log de timestamps |
| OTA reboot → online ≤ 10 s | esp_restart() → status online | ota_manager + SM_CONN |

El ACK no espera a la lógica de alarma ni a MQTT. Si el frame es válido, se confirma; si la lógica decide que hay alarma, la sirena se activa en paralelo.

### 5.6 NVS y persistencia

Particiones propuestas para 16 MB de flash:

| Partición | Tipo | Tamaño | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| nvs | data | 64 KB | WiFi, tenant, site, credenciales MQTT, certificados |
| nvs_state | data | 32 KB | Estado de alarma, flags, último estado de conexión |
| nvs_nodes | data | 64 KB | Hasta 50 nodos: MAC, LMK, seq, estado |
| ota_0 | app | 4 MB | Aplicación A |
| ota_1 | app | 4 MB | Aplicación B |
| phy_init | data | 4 KB | Calibración RF |
| storage | data | 1 MB | Reservado para logs o recursos |

Reglas:

- Una escritura NVS es costosa y desgasta la flash. No se escribe en cada heartbeat ni en cada frame.

- Las secuencias anti-replay se mantienen en SRAM y se persisten solo en transiciones críticas o power_loss.

- El estado de alarma se persiste para que un reinicio no desarme el sistema.

- Las credenciales y LMK se guardan en NVS cifrada cuando Flash Encryption está habilitado.

- Un factory reset borra nvs, nvs_state y nvs_nodes, no solo las claves.

### 5.7 Watchdog, pérdida de energía y tamper

Watchdog: t_sys_mon alimenta el watchdog y verifica que las tareas críticas sigan vivas. Si una tarea se bloquea, el sistema se reinicia y registra el motivo en NVS.

Pérdida de energía: un divisor de tensión en la alimentación se muestrea por ADC. Si el voltaje cae por debajo del umbral, t_sys_mon:

- fuerza el commit de NVS con estado y secuencias;

- publica power_loss por MQTT si hay conexión;

- permite que el hardware se apague de forma ordenada.

Si el corte es abrupto, el LWT del broker publica offline. El backend distingue así “corte de luz” de “hub caído”.

Tamper: un GPIO con pull-up detecta la apertura de la carcasa. La ISR solo encola el evento; t_logic decide. Si el sistema está armado, pasa a ALARM, activa la sirena y publica tamper con QoS 1. El hub entra en lockdown: ignora DISARM remoto hasta un desbloqueo físico o fábrica.

### 5.8 Errores y logging

- Los errores de red no bloquean la lógica local.

- Los errores de NVS se registran y, si son de corrupción, fuerzan factory reset seguro.

- Los errores de OTA abortan la actualización y conservan la partición anterior.

- El log local es circular y de tamaño acotado; no se escribe en flash en cada evento.

- Los códigos de error de la API se mantienen estables para que el backend y la PWA no dependan de textos.

## 6. Firmware de nodos

### 6.1 Ciclo de vida

[DEEP SLEEP]
     │ interrupción del sensor o temporizador
     ▼
[WAKE] → [READ SENSOR] → [BUILD FRAME v1] → [TX] → [WAIT ACK ≤ 50 ms]
     │                                              │
     │                                   ACK OK ────┘
     │                                   sin ACK → reintento (2)
     ▼
[REPORT BATTERY si toca] → [DEEP SLEEP]

El nodo no mantiene WiFi ni MQTT. Su único enlace es ESP-NOW. El ciclo debe completarse en decenas de milisegundos para preservar la batería.

### 6.2 Frame ESP-NOW v1

El frame implementado en firmware/hub/components/espnow_link/include/espnow_link.h es la referencia vigente. Sustituye al frame simplificado de PROTOCOLO_ESPNOW.md.

| Offset | Campo | Tamaño | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | magic | 1 | 0xA5 |
| 1 | version | 1 | 0x01 |
| 2 | frame_type | 1 | 0x00 HELLO, 0x01 DATA_EVENT, 0x02 ACK, 0x03 CMD, 0x04 BEACON |
| 3–4 | seq | 2 | Secuencia uint16, little endian |
| 5–10 | src_mac | 6 | MAC de origen |
| 11–16 | dst_mac | 6 | MAC de destino |
| 17–18 | payload_len | 2 | Longitud del payload, little endian |
| 19… | payload | ≤215 | Datos del evento o comando |
| final | crc16 | 2 | CRC16-CCITT, polinomio 0x1021, init 0xFFFF |

El CRC cubre la cabecera y el payload, no el campo CRC. El frame completo no supera 250 bytes: 19 de cabecera + 215 de payload + 2 de CRC = 236 bytes, con margen.

### 6.3 Payload de evento

El payload debe ser compacto y versionado. Para el prototipo ultrasónico actual se usa una estructura de 7 bytes:

typedef struct {
    uint8_t event_code[4];
    uint8_t seq;
    uint8_t battery_level;
    uint8_t reserved;
} __attribute__((packed)) security_payload_t;

Para el frame v1 se propone el siguiente payload mínimo, alineado con la SPEC-02:

[0]      node_type   1 = magnético, 2 = PIR, 3 = humo, 4 = temperatura,
                     5 = inundación, 6 = pánico, 7 = sirena, 8 = ultrasónico
[1]      zone        1..32
[2]      state       0 = ok, 1 = trigger, 2 = low_batt, 3 = tamper
[3..4]   battery     uint16 (mV o porcentaje, definir en el contrato)
[5..8]   event_seq   uint32 (si se requiere ventana anti-replay más amplia)
[9..10]  reserved    alineación

La decisión exacta del payload debe cerrarse en la SPEC-02 antes de implementar los nodos. Lo importante es que el frame v1 es el contrato; el payload de 7 bytes del prototipo se encapsula o se reemplaza, no se envía crudo.

### 6.4 ACK, reintentos y deduplicación

- El nodo envía el frame y espera el ACK.

- Si no hay ACK en 50 ms, reintenta hasta dos veces con el mismo seq.

- El hub descarta duplicados (seq <= last_seq) y reenvía ACK si el frame es válido pero duplicado.

- Si se agotan los reintentos, el nodo guarda el evento en un buffer de emergencia (si el sensor lo permite) y duerme; el evento se reporta en el siguiente ciclo.

- El nodo no espera confirmación del backend; el hub es su autoridad local.

### 6.5 Pairing y modo aprendizaje

El pairing de nodos se hace con el botón físico del hub:

- Pulsación de 10 s en el hub → modo aprendizaje.

- El hub acepta el siguiente HELLO/PAIRING_REQ durante una ventana acotada.

- El nodo envía su MAC y el claim code (o la clave temporal de fábrica).

- El hub valida el claim con el backend y genera la LMK.

- El hub envía la LMK al nodo cifrada con la clave temporal.

- El nodo guarda la LMK en NVS y responde PAIRING_ACK.

- El hub registra el nodo en nvs_nodes y responde al backend.

La LMK la genera el hub con el RNG de hardware. El servidor valida identidad, tenant y políticas, pero nunca recibe la LMK. Esta es la decisión vigente de A5 v0.3 y sustituye a la D4 de A8.

### 6.6 Sensores y actuadores

| Nodo | Comportamiento | Consideración de firmware |
| --- | --- | --- |
| Magnético | Despierta por cambio de reed; envía evento | Antirrebote por software y hardware |
| PIR | Despierta por flanco del AM312 | Timer de reimmunidad para no saturar |
| Humo/gas | Muestreo periódico; no duerme | Precalentamiento del MQ-2; umbral configurable |
| Temperatura/humedad | Muestreo cada 5 min; duerme | BME280 por I2C; compensación de lectura |
| Inundación | Despierta por electrodo | Sonda con histéresis para evitar falsos positivos |
| Pánico | Pulsador de gran superficie | Tres reintentos y confirmación luminosa |
| Sirena | Escucha ESP-NOW; activa MOSFET | Comando con duración acotada y ACK |
| Ultrasónico | Mide distancia y compara umbral | Prototipo actual; migrar a C3 y frame v1 |

### 6.7 Consumo y autonomía

| Nodo | Corriente en reposo | Pico | Autonomía estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnético | ~50 µA | 150 mA / 60 ms | 6–12 meses |
| PIR | ~70 µA | 150 mA / 60 ms | 4–8 meses |
| Inundación | ~20 µA | 150 mA / 60 ms | 12–24 meses |
| Pánico | ~30 µA | 150 mA / 60 ms | 12 meses |
| Hub | N/A | 240 mA con WiFi | Respaldo 4–8 h |
| Rastreador | 2 mA en sueño ligero | 500 mA en ráfaga 4G | Respaldo 2–4 h |

La autonomía se valida en banco. El firmware debe evitar despertadores innecesarios, radios encendidas de más y escrituras NVS en cada evento.

### 6.8 Migración del prototipo al frame v1

El prototipo sensor-ultrasonic envía un security_payload_t de 7 bytes directamente con esp_now_send(). El hub v1 espera magic, versión, tipo, secuencia, MACs, longitud y CRC. La migración requiere:

- Incluir espnow_link o una copia del contrato de frame en el nodo.

- Construir la cabecera v1 con src_mac del nodo y dst_mac del hub.

- Añadir seq de 16 bits y CRC16-CCITT.

- Encapsular el payload de 7 bytes como payload del frame, o reemplazarlo por el payload acordado.

- Medir el ACK y ajustar los reintentos.

- Actualizar PROTOCOLO_ESPNOW.md para que no contradiga al código.

Sin esta migración, el hub no puede validar los frames del nodo y el sistema no cumple el contrato de la SPEC-02.

### 6.9 Máquina de estados del nodo

| Estado | Descripción | Salida |
| --- | --- | --- |
| SLEEP | Radio apagada, temporizador o interrupción armada | Interrupción/timer → WAKE |
| WAKE | Inicializa radio y lee sensor | Lectura válida → TX |
| TX | Envía frame v1 y espera ACK | ACK → SLEEP; timeout → RETRY |
| RETRY | Reintenta hasta 2 veces | ACK → SLEEP; sin ACK → SLEEP con evento pendiente |
| PAIR | Modo aprendizaje | LMK recibida → SLEEP; timeout → SLEEP |

## 7. Comunicaciones

### 7.1 ESP-NOW

Canal: el hub y los nodos deben operar en el mismo canal. El hub fija el canal en provisioning y lo bloquea; si el router cambia de canal, el hub se reconecta y ESP-NOW se interrumpe temporalmente. No se usa coexistencia dinámica porque introduce jitter incompatible con el ACK de 50 ms.

Cifrado: PMK global de flota y LMK por nodo. La LMK se genera en el hub, se distribuye cifrada en el pairing y se guarda en NVS. El frame viaja cifrado por hardware; el hub descarta frames sin LMK válida.

Anti-replay: seq monotónico por nodo. El hub mantiene last_seq_rx en SRAM y lo persiste solo en transiciones críticas. Un frame con seq <= last_seq se descarta; si es duplicado de un frame ya aceptado, se reenvía ACK.

ACK: se envía inline, antes de encolar el evento. Es la garantía de entrega local.

Riesgo de PMK global: si un dispositivo se compromete, la PMK de flota queda expuesta. La LMK por nodo sigue protegiendo el payload, pero la recomendación es migrar a PMK por tenant en una fase posterior.

### 7.2 MQTT sobre WSS

El hub se conecta a wss://mqtt.seguimiento360.com:443 a través de Cloudflare Tunnel. El TLS termina en el borde; el broker interno escucha en mosquitto:1883 dentro de la red Docker.

Autenticación fase 1: usuario y contraseña por dispositivo (device_<serial>), entregados en el provisioning. mTLS no está disponible en la infraestructura actual; se documenta como evolución.

| Topic | Dirección | QoS | Retain | Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .../hello | hub → nube | 1 | No | {"serial_number":"...","firmware":"..."} |
| .../status | hub → nube | 1 | Sí | {"state":"online","fw":"..."}; LWT {"state":"offline"} |
| .../event | hub → nube | 1 | No | {"node_id":N,"type":N,"zone":N,"state":N,"seq":N} |
| .../command | nube → hub | 1 | Sí | {"action":"arm"} o {"action":"disarm"} con issued_by, issued_at, request_id |
| .../response | hub → nube | 1 | No | {"action":"...","status":"ok"} o {"status":"fail"} |
| .../pairing/req | hub → nube | 1 | No | {"mac":"...","claim_code":"..."} (provisional) |
| .../pairing/resp | nube → hub | 1 | No | {"node_id":N,"policy":...} (provisional) |

Reglas:

- Solo status y command son retenidos. Los eventos son efímeros.

- command lleva request_id para correlacionar la respuesta.

- El hub valida el action antes de ejecutar; un comando desconocido se rechaza con status:"fail".

- Los payloads de evento caben en 128 bytes; si se requiere más, se aumenta el contrato y la cola, no se fragmenta.

- El LWT se registra al conectar y se actualiza con status online retenido.

### 7.3 Provisioning

[Hub sin config] → SoftAP S360-HUB-XXXX + portal HTTP
       │
       ▼
[Instalador] → WiFi + claim code → POST /api/claim
       │
       ▼
[Backend] valida serie, claim y tenant → devuelve tenant_id, site_id,
          credenciales MQTT y política
       │
       ▼
[Hub] guarda en NVS → reboot → WiFi/MQTT → hello → status online

El claim code es de un solo uso. Si el hub se revincula, se emite un nuevo claim y se rotan las credenciales. El factory reset borra el tenant y las credenciales, no la clave de fábrica del dispositivo.

### 7.4 OTA

[Backend] publica command {action:"ota", url, sha256, sig, ver}
       │
       ▼
[Hub] valida firma del manifiesto → descarga por HTTPS → escribe ota_1
       │
       ▼
[Hub] verifica SHA256 → esp_ota_set_boot_partition(ota_1) → reboot
       │
       ▼
[Hub] arranca ota_1 → WiFi/MQTT → status online
       │
       └─ si no confirma boot en 30 s → bootloader vuelve a ota_0

El firmware descarga con jitter para no saturar el servidor. No acepta imágenes sin firma. La clave privada de firma se custodia fuera del dispositivo y del repositorio.

### 7.5 Secuencias de integración

Pairing de nodo:

Nodo → Hub: PAIRING_REQ (MAC, claim, clave temporal)
Hub → Backend: pairing/req
Backend → Hub: pairing/resp (node_id, política)
Hub: genera LMK, guarda en nvs_nodes
Hub → Nodo: PAIRING_RESP (LMK cifrada)
Nodo → Hub: PAIRING_ACK
Hub → Backend: event node_registered

Evento → sirena:

Nodo → Hub: DATA_EVENT (frame v1)
Hub: valida CRC/seq → ACK
Hub: SM_ALARM → ALARM (si armado)
Hub → Sirena: CMD (sirena_on)
Hub → Backend: event (QoS1)
Backend → PWA/Gotify: notificación

Arm/disarm:

PWA → Backend: POST /api/alarm/control
Backend → Hub: command {action:"arm|disarm", request_id}
Hub: valida, cambia SM_ALARM, responde response
Hub: publica status
Backend → PWA: 200 OK

Pérdida de energía:

t_sys_mon detecta caída → commit NVS → publica power_loss
Si el corte es abrupto → broker publica LWT offline
Backend distingue power_loss de offline

### 7.6 Contratos con el backend

| Contrato | Emisor | Receptor | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| hello | Hub | Backend | JSON |
| status | Hub | Backend | JSON |
| event | Hub | Backend | JSON |
| command | Backend | Hub | JSON |
| response | Hub | Backend | JSON |
| pairing/req | Hub | Backend | JSON |
| pairing/resp | Backend | Hub | JSON |
| API de control | PWA | Backend | REST/JSON |
| OTA | Backend | Hub | comando + HTTPS |

El backend es la fuente de verdad de identidad, tenant, site y políticas. El hub es la fuente de verdad del estado local de alarma y de las LMK.

## 8. Memoria y rendimiento

### 8.1 SRAM y PSRAM

| Recurso | Uso estimado | Regla |
| --- | --- | --- |
| Stacks FreeRTOS | ~36 KB | No reducir sin medir |
| Colas IPC | ~12 KB | Dimensionar por tráfico, no por comodidad |
| Tablas LMK y estado | ~3 KB | En SRAM para cumplir ACK |
| Sistema y red | ~83 KB | WiFi, LWIP, eventos |
| TLS en SRAM | ~6 KB | Contexto y fragmentos |
| Heap libre | >350 KB | Margen para picos y fragmentación |
| PSRAM para TLS | ~40 KB | Buffers de I/O y certificados |
| PSRAM para JSON/OTA | ~20 KB | cJSON y descargas |

Los buffers de mbedtls y cJSON se asignan con heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_SPIRAM). Las estructuras críticas (LMK, secuencias, colas) quedan en SRAM.

### 8.2 Desgaste de NVS

El cálculo de A3 muestra que persistir la secuencia en cada frame destruye la flash en menos de dos años. La estrategia vigente es:

- seq y last_heartbeat en RAM.

- Persistencia solo en ACTIVE ↔ LOST, power_loss o apagado controlado.

- nvs_nodes de 64 KB (8 páginas o más) para repartir el desgaste.

Con 50 nodos y dos cambios de estado por día, la vida útil supera los 20 años. Cualquier cambio que aumente la frecuencia de escritura debe repetir el cálculo.

### 8.3 Picos de TLS

El handshake TLS es el evento de mayor consumo. El pico estimado es de ~24 KB de SRAM y ~40 KB de PSRAM. El uso de PSRAM para los buffers de I/O mantiene el pico de SRAM dentro del margen. Si se cambia la suite criptográfica o se añaden certificados, se debe volver a medir.

### 8.4 Carga de CPU

| Estado | Core 0 | Core 1 |
| --- | --- | --- |
| Idle | 15 % | 5 % |
| Ráfaga de eventos | 40 % | 20 % |
| Handshake TLS | 25 % | 60 % |
| OTA | 20 % | 50 % |

El acelerador criptográfico del S3 es obligatorio para AES, SHA y ECC. TLS por software llevaría el Core 1 al 95 % y dispararía el watchdog.

### 8.5 Reglas de codificación

- No usar malloc en el camino crítico de RX/ACK.

- Preasignar buffers de payload y reutilizarlos.

- No llamar a cJSON desde una ISR.

- No escribir NVS en cada evento.

- No bloquear t_espnow_rx con logs o flash.

- Medir con esp_timer_get_time() en los puntos de control.

- Mantener las tareas con stack medido y watchdog individual.

- Documentar toda asignación dinámica y su dueño.

## 9. Seguridad

### 9.1 Modelo de amenazas

| Amenaza | Vector | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sniffing ESP-NOW | SDR en 2,4 GHz | Cifrado AES-128 con LMK por nodo |
| Replay | Retransmisión de frame válido | seq monotónico y ventana anti-replay |
| Clonado de nodo | Extracción de flash | Flash Encryption y Secure Boot |
| Hub robado | Acceso físico | Tamper, lockdown, cifrado de flash |
| MITM TLS | Red local | TLS 1.2+, CA pública, verificación de certificado |
| Suplantación MQTT | Credenciales filtradas | Usuario/pass por dispositivo, ACL, rotación |
| Denegación de servicio | Inundación MQTT/ESP-NOW | Límites de tasa, colas acotadas, Cloudflare |
| Elevación de privilegios | Token JWT | Firma, expiración, filtrado por tenant |
| Sabotaje físico | Apertura/corte | Tamper, respaldo de energía, LWT |

### 9.2 Jerarquía de claves

| Clave | Alcance | Generación | Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| PMK | Flota | Provisión de fábrica | Hub y nodos |
| LMK | Nodo | Hub, RNG de hardware | NVS cifrada del hub y del nodo |
| Credencial MQTT | Dispositivo | Backend en provisioning | NVS cifrada |
| JWT | Usuario | Backend | PWA (no en el hub) |
| Clave OTA | Flota | Operador, offline | Fuera de los dispositivos |

La LMK nunca sale del edge. El servidor no la necesita para operar y no debe almacenarla. Si se pierde la NVS del hub, los nodos deben reemparejarse; es el costo de no centralizar la clave.

### 9.3 Protección en reposo

- Flash Encryption (AES-256): protege LMK, credenciales y configuración ante extracción física.

- Secure Boot: impide ejecutar firmware no firmado.

- NVS Encryption: protege las particiones NVS con claves en eFuse.

- Factory reset seguro: borra las particiones de estado y configuración, no solo las claves.

Estas protecciones se habilitan en la build de release. En desarrollo se pueden mantener desactivadas, pero la build de producción debe activarlas y quemar los eFuse una sola vez.

### 9.4 Provisioning y rotación de credenciales

- El hub arranca sin credenciales.

- El instalador introduce WiFi y claim code por el portal cautivo.

- El backend valida y devuelve tenant, site y credenciales MQTT.

- El hub guarda todo en NVS cifrada.

- El backend puede enviar rotate_creds; el hub solicita nuevas credenciales por la sesión TLS actual, las guarda y reinicia MQTT.

- La revinculación invalida las credenciales anteriores y emite un nuevo claim.

El firmware no debe contener credenciales de producción. Los valores CAMBIAR_EN_PRODUCCION del código son marcadores de desarrollo, no una configuración válida.

### 9.5 Endurecimiento pendiente

| Servicio | Estado actual | Acción |
| --- | --- | --- |
| Mosquitto | allow_anonymous true | allow_anonymous false, password_file, ACL |
| Node-RED | Sin adminAuth | Hash bcrypt y adminAuth |
| Grafana | Credenciales por defecto | Cambio y roles |
| Gotify | Credenciales por defecto | Cambio y tokens por cliente |
| InfluxDB | Token en .env | Token de mínimo privilegio |
| Traccar | Credenciales débiles | Cambio y roles |
| Uptime-Kuma | Sin autenticación | Autenticación |
| .env | Texto plano | Permisos 600 y rotación |

El firmware no puede resolver solo estos puntos, pero depende de ellos: un broker anónimo permite publicar comandos falsos aunque el hub esté bien configurado.

### 9.6 Deuda de seguridad del firmware

- El frame v1 aún no se usa en todos los nodos.

- El broker acepta conexiones anónimas en la fase actual.

- Secure Boot y Flash Encryption no están habilitados en la build de producción.

- La PMK es global de flota; se recomienda migrar a PMK por tenant.

- No hay rate limiting en el broker para frenar inundaciones.

- La rotación de credenciales está diseñada pero no implementada de extremo a extremo.

Cada punto debe tener un dueño y una prueba de aceptación antes del lanzamiento.

## 10. Contratos y control de cambios

### 10.1 Matriz de contratos

| ID | Contrato | Definido en | Implementado en | Prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-IF-001 | Frame ESP-NOW v1 | 6.2 y SPEC-02 | components/espnow_link | AT-003 |
| FW-IF-002 | Topics MQTT | 7.2 y SPEC-02 | main.c, mqtt_link | AT-001, AT-003 |
| FW-IF-003 | Payload command | 7.2 | t_logic | AT-002 |
| FW-IF-004 | Payload response | 7.2 | t_logic | AT-002 |
| FW-IF-005 | Payload event | 7.2 | t_logic | AT-003 |
| FW-IF-006 | Payload hello | 7.2 | main.c | AT-001 |
| FW-IF-007 | NVS namespace | 10.3 | main.c, t_node_mgr | AT-006 |
| FW-IF-008 | Provisioning | 7.3 | sm_prov, web_config | AT-007 |
| FW-IF-009 | OTA | 7.4 | ota_manager | AT-008 |

Un contrato solo cambia con change request. El cambio debe indicar:

- Motivo y alcance.

- Versión anterior y nueva.

- Impacto en firmware, backend y PWA.

- Pruebas que deben actualizarse.

- Plan de migración.

Los cambios incompatibles incrementan la versión mayor. Los compatibles incrementan la menor.

### 10.2 Reglas de los topics

- El prefijo seguimiento360/tenant/{tid}/site/{sid}/hub/{hid}/ es obligatorio.

- tid, sid y hid son los identificadores del provisioning; no se inventan en el firmware.

- El firmware no publica en topics de administración.

- Los eventos no son retenidos; el estado sí.

- Un topic con payload mayor de 128 bytes requiere revisar la cola xQ_LogicMqtt y el contrato.

### 10.3 NVS

| Clave | Tipo | Partición | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| wifi_ssid | string | nvs | Red del sitio |
| wifi_pass | string | nvs | Clave WiFi |
| serial | string | nvs | Número de serie |
| hub_id | u32 | nvs | ID del hub |
| tenant_id | u32 | nvs | Tenant |
| site_id | u32 | nvs | Sitio |
| mqtt_user | string | nvs | Usuario MQTT |
| mqtt_pass | string | nvs | Clave MQTT |
| alarm_state | u8 | nvs_state | Estado de alarma |
| node_seq_<id> | u32 | nvs_nodes | Anti-replay |
| node_lmk_<mac> | blob | nvs_nodes | LMK del nodo |
| node_state_<mac> | u8 | nvs_nodes | ACTIVE/LOST |
| fw_ver | string | nvs_state | Versión en ejecución |

Reglas:

- El namespace es s360hub.

- Las claves de nodos se derivan de la MAC o del node_id; no se duplican.

- Una clave que no exista se trata como “no configurado”, no como error fatal.

- Las escrituras se agrupan y se confirman con nvs_commit().

- El factory reset borra las tres particiones, no solo las claves.

### 10.4 API del backend usada por el firmware

El hub no consume la API REST de la PWA. Usa MQTT para el control y HTTPS solo para provisioning y OTA.

| Endpoint | Uso | Emisor |
| --- | --- | --- |
| POST /api/claim | Validar claim code y obtener tenant/site | Hub, durante provisioning |
| GET /api/ota/manifest | Manifiesto de firmware | Hub, si no llega por MQTT |
| POST /api/ota/trigger | Disparar OTA desde administración | Panel, no el hub |
| POST /api/alarm/control | Armar/desarmar | PWA, no el hub |
| GET /api/alarm/state | Consultar estado | PWA, no el hub |

El contrato exacto de estos endpoints pertenece al backend. El firmware solo depende de los campos que se indican en el capítulo 7.

### 10.5 Versionado

- Firmware: MAJOR.MINOR.PATCH. MAJOR cambia si cambia un contrato de frame o de topic. MINOR añade funcionalidad compatible. PATCH corrige.

- Contratos: v1, v2. El frame ESP-NOW v1 no cambia sin una migración coordinada de hub y nodos.

- Documento: 1.0 para esta consolidación. Cada cambio de arquitectura incrementa la versión.

## 11. Pruebas y aceptación

### 11.1 Pruebas de aceptación

| ID | Requisito | Criterio de PASS | Instrumento |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-001 | HUB-F-001/002/003, NF-001 | WiFi, MQTT y hello en ≤ 10 s | Monitor serie + timestamps |
| AT-002 | HUB-F-004/005 | Comando arm ejecuta, LED enciende, response ok | Monitor + PWA + broker |
| AT-003 | HUB-F-006/007, NF-002 | Frame válido → ACK y /event con seq correcto en ≤ 250 ms | Analizador lógico + mosquitto_sub |
| AT-004 | HUB-F-008 | node_lost tras 3 heartbeats perdidos | Nodo de prueba + broker |
| AT-005 | HUB-F-009 | LWT offline en ≤ keepalive + 5 s | Corte de energía + broker |
| AT-006 | HUB-F-010 | Tras reboot, el estado de alarma se conserva | Reinicio + monitor |
| AT-007 | HUB-F-011 | Hub sin config → SoftAP → claim → active | Portal cautivo + backend |
| AT-008 | HUB-F-012 | OTA firmada actualiza; firma inválida rechaza; rollback funciona | Servidor OTA + monitor |
| AT-009 | HUB-NF-003 | 30 días con watchdog, sin reset manual | Uptime + logs |
| AT-010 | HUB-NF-005 | Backoff 1, 2, 4… 60 s con jitter | Corte de red controlado |

Ninguna prueba se considera aprobada sin fecha, versión de firmware y evidencia (log o captura).

### 11.2 Medición de presupuestos

| Presupuesto | Cómo se mide | Dónde se registra |
| --- | --- | --- |
| Boot ≤ 10 s | Timestamp en app_main y en el primer status online | Log serial + fw_boot_ms |
| RX → publish ≤ 250 ms | rx_timestamp_us y timestamp antes de esp_mqtt_client_publish() | Contadores en RAM + log |
| ACK ≤ 50 ms | Timestamp de entrada de interrupción y salida del ACK | espnow_link + analizador lógico |
| OTA reboot ≤ 10 s | esp_restart() y primer status online | Log + broker |

La medición debe repetirse con 1, 10 y 50 nodos. Un presupuesto que solo se cumple en reposo no es un presupuesto.

### 11.3 Banco de pruebas

Mínimo:

- 1 hub ESP32-S3 con fuente regulada y medidor de consumo.

- 3 nodos: magnético, PIR y sirena (o simuladores).

- Router con canal fijo y acceso al broker.

- Broker Mosquitto local y otro a través de Cloudflare.

- Analizador lógico o osciloscopio para el ACK.

- Herramienta de captura MQTT (mosquitto_sub).

- Fuente de ruido WiFi para probar coexistencia.

### 11.4 Estrés y regresión

- 72 horas de operación con 50 nodos simulados.

- Corte y restauración de WiFi, broker y energía.

- Inundación de frames ESP-NOW para medir descarte de cola.

- OTA fallida, OTA interrumpida y rollback.

- Reinicio durante escritura NVS.

- Prueba de tamper y lockdown.

- Regresión de los AT-001 a AT-010 en cada release.

### 11.5 Estado de las pruebas

A la fecha de este documento, las pruebas AT-001 a AT-010 están pendientes o parcialmente verificadas. El repositorio no tiene CI de firmware; solo tiene CI de documentación. Cerrar esa brecha es parte del hito M7.

## 12. Proceso de desarrollo

### 12.1 SDD y documentos

- SPEC-01: requisitos funcionales y no funcionales.

- SPEC-02: contratos de interface.

- SPEC-03: pruebas de aceptación.

- A1–A8: diseño detallado.

- Este documento: marco de referencia y decisiones de arquitectura.

Un cambio de requisito impacta la SPEC, el diseño, las pruebas y, si aplica, este documento. No se aceptan cambios “solo en código”.

### 12.2 Hitos

| Hito | Entregable | Criterio de salida | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | BSP, NVS, watchdog, power-loss, tamper | 10.000 ciclos NVS sin corrupción | Ninguna |
| M2 | ESP-NOW v1, CRC, anti-replay, ACK | 1.000 frames/s sin pérdida; ACK < 50 ms | M1 |
| M3 | WiFi + MQTT/WSS, LWT, backoff | Boot a MQTT ≤ 10 s | M1 |
| M4 | Puente ESP-NOW ↔ MQTT, reglas locales | RX → publish ≤ 250 ms | M2, M3; mock de downlink |
| M5 | Provisioning y tenant | Claim → active; NVS persistido | M4; SRV-CORE-002 o mock |
| M6 | OTA y rollback | Firma válida actualiza; inválida rechaza | M3; SRV-CORE-003 o mock |
| M7 | Hardening y presupuestos | 72 h sin OOM; AT-001/003/008 bajo carga | M1–M6 |

El orden no es negociable: M2 sin M1 no tiene persistencia; M4 sin M2/M3 no tiene enlace; M6 sin M3 no puede descargar.

### 12.3 Mocks

Si el backend no está disponible:

- Broker Mosquitto local.

- Script Python que publique command y consuma event.

- Servidor HTTP local para el manifiesto OTA.

- Respuesta simulada de /api/claim con tenant y site.

Los mocks deben usar los mismos topics y payloads de la SPEC-02. Un mock que usa otro contrato no valida nada.

### 12.4 Git, revisión y CI

- Ramas: feat/..., fix/..., docs/....

- Commits atómicos y descriptivos.

- Pull request con: qué cambia, qué AT cubre, cómo se probó, riesgos.

- Revisión obligatoria de otro ingeniero para cambios de contrato, seguridad o NVS.

- CI de documentación ya existe; CI de firmware (build + unit tests + lint) es una brecha a cerrar en M7.

- No se mergea con secretos, build/, sdkconfig o binarios.

### 12.5 Definición de terminado

Una tarea está terminada cuando:

- El código compila para la plataforma objetivo.

- La funcionalidad está cubierta por una prueba o AT.

- Los presupuestos afectados se midieron.

- La documentación y los contratos están actualizados.

- No hay secretos ni artefactos en el commit.

- Otro ingeniero revisó el cambio.

## 13. Riesgos y decisiones abiertas

### 13.1 Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Coexistencia WiFi/ESP-NOW degrada ACK | Alta | Alto | Core 0, prioridad 24, canal fijo |
| R2 | Tormenta de reconexión TLS | Media | Medio | Backoff exponencial + jitter |
| R3 | Overflow de retained | Baja | Medio | Solo status/command retenidos |
| R4 | Deriva de canal WiFi | Media | Alto | Reconexión y notificación; no coexistencia dinámica |
| R5 | Desgaste NVS | Alta | Alto | Persistir solo transiciones críticas |
| R6 | Corte de energía | Media | Alto | ADC, commit de emergencia, LWT |
| R7 | Sabotaje físico | Baja | Alto | Tamper, lockdown, cifrado de flash |

### 13.2 Decisiones resueltas

| Tema | Decisión vigente | Sustituye |
| --- | --- | --- |
| Autoridad de la LMK | La genera el hub; el servidor nunca la recibe | A8 D4 (servidor la genera y guarda) |
| Frame ESP-NOW | v1 con cabecera de 19 bytes y CRC16 | PROTOCOLO_ESPNOW.md simplificado |
| Autenticación MQTT | WSS + CA pública + usuario/pass por dispositivo | mTLS (no disponible aún) |
| Provisioning | SoftAP + portal cautivo | BLE |
| Núcleo de t_logic | Core 1 | A7 M4 (decía Core 0) |
| Armado parcial | Extensión de SM_ALARM con arm_mode | FSM separada |

### 13.3 Preguntas abiertas

| ID | Pregunta | Impacto | Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | ¿Payload v1 exacto para cada tipo de nodo? | Bloquea M2 y los nodos | Firmware |
| Q2 | ¿Se implementa armado parcial en fase 1? | Alcance de SM_ALARM | Producto |
| Q3 | ¿PMK por tenant o PMK global? | Seguridad y provisioning | Arquitectura |
| Q4 | ¿Quién genera el node_id lógico? | Pairing y base de datos | Backend |
| Q5 | ¿Comandos críticos por sesión persistente o retained? | Entrega de DISARM | Backend |
| Q6 | ¿Cómo se custodia la clave de firma OTA? | Seguridad de la cadena | Operaciones |
| Q7 | ¿Se acepta timestamp local si NTP no está sincronizado? | Autonomía y orden de eventos | Backend |
| Q8 | ¿Cuándo se habilita Secure Boot/Flash Encryption? | Producción | Operaciones |

Las preguntas no bloquean el diseño, pero sí la implementación de los hitos afectados. Cada una debe cerrarse con una decisión registrada.

### 13.4 Deuda técnica priorizada

| Prioridad | Deuda | Hito |
| --- | --- | --- |
| P0 | Unificar el frame v1 en todos los nodos | M2 |
| P0 | Autenticación MQTT y ACL | M3/M7 |
| P1 | Persistencia NVS de alarma y nodos | M1/M5 |
| P1 | Provisioning completo | M5 |
| P1 | OTA con firma y rollback | M6 |
| P2 | CI de firmware | M7 |
| P2 | PMK por tenant | Fase 2 |
| P2 | Armado parcial | Fase 2 |

## 14. Hoja de ruta del firmware

### 14.1 Corto plazo (cierre de M1–M3)

- Completar BSP, NVS, watchdog y detección de power-loss/tamper.

- Migrar el nodo ultrasónico al frame v1 y validar ACK.

- Medir boot, RX→publish y ACK con instrumentación.

- Autenticar MQTT y aplicar ACL.

- Registrar los resultados de AT-001, AT-002, AT-003 y AT-005.

### 14.2 Medio plazo (M4–M6)

- Puente ESP-NOW ↔ MQTT y reglas locales.

- Provisioning con claim y persistencia de tenant.

- OTA con firma, hash y rollback.

- Pruebas de caos: cortes de red, energía y broker.

- Cerrar las preguntas Q1–Q5.

### 14.3 Largo plazo (M7 y fase 2)

- Hardening: Secure Boot, Flash Encryption, NVS Encryption.

- PMK por tenant y rotación de credenciales.

- Armado parcial y zonas.

- CI de firmware con build, unit tests y análisis estático.

- Pruebas de 30 días y validación de campo.

### 14.4 Entregables por fase

| Fase | Entregable | Criterio |
| --- | --- | --- |
| M1 | BSP + NVS | 10.000 ciclos sin corrupción |
| M2 | ESP-NOW v1 | ACK < 50 ms, 1.000 frames/s |
| M3 | WiFi/MQTT | Boot ≤ 10 s |
| M4 | Puente + reglas | RX→publish ≤ 250 ms |
| M5 | Provisioning | Claim → active |
| M6 | OTA | Firma y rollback |
| M7 | Hardening | 72 h sin OOM, AT completas |

## 15. Conclusiones

El firmware de Seguimiento 360 es viable con la arquitectura propuesta: un hub ESP32-S3 con lógica local, nodos de bajo consumo por ESP-NOW, MQTT sobre WSS y un backend multi-tenant. Las decisiones críticas —autonomía local, frame v1, NVS selectiva, OTA A/B y LMK en el edge— están justificadas y son coherentes con los presupuestos de latencia y con el modelo de seguridad.

El repositorio ya tiene una base funcional de conectividad, topics multi-tenant y componentes de ESP-NOW, pero no está listo para producción. Las brechas principales son: el frame v1 no se usa en todos los nodos, el broker aún es anónimo, el provisioning y el OTA no están cerrados, la persistencia NVS es parcial y no hay CI de firmware.

El orden de trabajo debe ser:

- Cerrar M1 y M2 (NVS, watchdog, frame v1, ACK).

- Cerrar M3 (MQTT autenticado y backoff).

- Cerrar M4–M6 (puente, provisioning, OTA).

- Ejecutar AT-001 a AT-010 y registrar evidencia.

- Endurecer seguridad y abrir la fase 2.

Este documento debe actualizarse cuando cambie un contrato, una decisión de arquitectura o un presupuesto. La documentación no es un subproducto: es parte del producto.

## 16. Referencias y trazabilidad

### 16.1 Documentos del repositorio

- Visión y alcance

- Manual general

- Requisitos del hub

- Contratos de interface

- Pruebas de aceptación

- Arquitectura del hub

- Protocolo ESP-NOW

- Hardware

- Estado por fases

- Patrones de diseño

- Seguridad del marco teórico

- Diseño de software del marco teórico

### 16.2 Referencias técnicas

- Espressif, ESP-IDF Programming Guide.

- Espressif, ESP-NOW User Guide.

- OASIS, MQTT Version 3.1.1 / 5.0.

- FreeRTOS, Reference Manual.

- NIST, Guidelines for Managing the Security of Mobile Devices (conceptos de defensa en profundidad).

- OWASP, IoT Security Verification Standard.

### 16.3 Trazabilidad

| Requisito | Diseño | Prueba |
| --- | --- | --- |
| HUB-F-001/002/003 | 5.4.2, 7.2 | AT-001 |
| HUB-F-004/005 | 5.4.3, 7.2 | AT-002 |
| HUB-F-006/007 | 5.2, 6.2, 7.1 | AT-003 |
| HUB-F-008 | 5.4.4 | AT-004 |
| HUB-F-009 | 5.7, 7.2 | AT-005 |
| HUB-F-010 | 5.6, 10.3 | AT-006 |
| HUB-F-011 | 5.4.1, 7.3 | AT-007 |
| HUB-F-012 | 7.4 | AT-008 |
| HUB-NF-001 | 5.5 | AT-001 |
| HUB-NF-002 | 5.5 | AT-003 |
| HUB-NF-003 | 5.7 | AT-009 |
| HUB-NF-004 | 9.4 | Revisión |
| HUB-NF-005 | 5.4.2 | AT-010 |

## Anexo A. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ACK | Confirmación de recepción de un frame |
| ACL | Lista de control de acceso del broker |
| Claim code | Código de un solo uso para vincular un dispositivo |
| CRC16-CCITT | Verificación de integridad del frame |
| FSM | Máquina de estados finitos |
| Hub | Gateway del sitio |
| LMK | Long Term Key del enlace ESP-NOW |
| LWT | Last Will and Testament de MQTT |
| NVS | Non-Volatile Storage de ESP-IDF |
| PMK | Primary Master Key de ESP-NOW |
| Tenant | Cliente de la plataforma |
| WSS | MQTT sobre WebSocket seguro |

## Anexo B. Checklist de release de firmware

- Compila para ESP32-S3 y para la plataforma de nodo objetivo.

- AT-001 a AT-010 ejecutadas y registradas.

- Presupuestos medidos con 1, 10 y 50 nodos.

- Sin secretos, build/, sdkconfig ni binarios en el commit.

- settings.js y credenciales fuera del repositorio.

- MQTT autenticado y ACL aplicadas.

- Secure Boot y Flash Encryption habilitados en release.

- OTA firmada y rollback probados.

- Documentación y contratos actualizados.

- Revisión de otro ingeniero.